+++

主控软件-算法

通信协议

版本：V1.3

更新时间：2026/5/27

四川天府新区北理工创新装备研究院

智能感知部门

SAR产品方向

更新记录

| 序号 | 版本 | 描述 | 作者 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V1.0 | 初始版本 | 孙珂 | 2026/4/17 |
|  | V1.1 | 增加SPOT，ISAR，MMTI | 孙珂 | 2026/4/24 |
|  | V1.2 | 修改ISAR输入输出 | 孙珂 | 2026/5/9 |
|  | V1.3 | 修改GMTI、MMTI输出 | 孙珂 | 2026/5/27 |

目录

说明	4

一、主控软件算法软件：模式切换协议格式	5

二、算法软件主控软件：处理结果协议格式	7

三、主控软件目标识别	10

四、目标识别主控软件	11

说明

SAR软件、GMTI算法软件、MMTI软件、SPOT软件、ISAR软件与主控软件之间使用同一套模式切换和图像输出协议，SAR、ISAR、SPOT模式下目标数量固定为0，GMTI、MMTI模式下目标数量为实际数量。目标识别软件与主控软件之间使用一套独立协议。各软件之间采用POSIX管道作为通信媒介，数据采用小端传输。

一、主控软件算法软件：模式切换协议格式

- 模式切换协议表

| 序号 | 字节定义 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U32 | 0x5F5F5F5F |
| 2 | 算法类型 | U8 | SAR: 0x6B GMTI: 0x7B SPOT: 0x8B ISAR: 0x9B MMTI：0xAB |
| 3 | 数据长度 | U32 | 数据长度后至帧尾前的消息长度，即总长度减去13字节 |
| 4 | 工作模式 | U32 | SAR 0.1m: 1 SAR 0.3m: 2 SAR 0.5m: 3 SAR 1m: 4 SAR 3m: 5 GMTI: 7 SPOT 0.1: 11 SPOT 0.3: 12 SPOT 0.5: 13 SPOT 1.0: 14 SPOT 3.0: 15 ISAR: 17 对海远距搜索：21 对海中远距搜送：22 对海中距搜索：23 对海中近距搜索：24 对海近距搜索：25 待机: 100 |
| 5 | 中心频率 | Double | 单位: Hz |
| 6 | 采样率 | Double | 单位: Hz |
| 7 | 脉宽 | Double | 单位: s |
| 8 | 带宽 | Double | 单位: Hz |
| 9 | 脉冲重复频率 | Double | 单位: Hz |
| 10 | 调频符号 | U32 | 0: 正 1: 负 |
| 11 | 采样延迟 | Double | 单位: s |
| 12 | 上传点数 | U32 |  |
| 13 | 预留 | U32 | / |
| 14 | 侧视方向 | U32 | 右侧视：0x00 左测视：0xFF |
| 15 | 下视角 | Double | 单位: 弧度 |
| 16 | 斜视角 | Double | 单位: 度 |
| 17 | 方位向波束宽度 | Double | 单位: 弧度 |
| 18 | 成像区域高度 | Double | 单位: m |
| 19 | 最近斜距 | Float | 单位: m |
| 20 | 工作载频 | U64 | 单位: Hz |
| 21 | 信号调频率 | Double |  |
| 22 | AD采样波门宽度 | Double | 单位: s |
| 23 | 通道间距 | U32 |  |
| 24 | 速度 | Float | 单位: m/s |
| 25 | 幅宽 | U16 | 单位: m |
| 34 | 天线方位角 | Double | 单位: 度 |
| 35 | 天线俯仰角 | Double | 单位: 度 |
| 36 | 目标区域经度 | Double | 仅在SPOT模式、ISAR模式下有效。 单位：度 |
| 37 | 目标区域纬度 | Double | 仅在SPOT模式、ISAR模式下有效。 单位：度 |
| 38 | 目标区域高度 | Double | 仅在SPOT模式、ISAR模式下有效。 单位：米 |
| 39 | 目标斜距 | U16 | 仅在ISAR模式下有效。 单位：米 |
| 40 | 预留 | U8 | / |
| 41 | 帧尾 | U32 | 0xFCFCFCFC |

二、算法软件主控软件：处理结果协议格式

| 序号 | 字节定义 | 类型 | 地址 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 数据信息头 | U16 | 0d | 0xAA55 |  |
| 1 | 数据信息长度 | U32 | 2d | 消息长度，表示从消息长度~消息内容的长度，不包含帧头和校验和 |  |
| 2 | 消息地址字 | U16 | 6d |  |  |
| 3 | 消息类型 | U16 | 8d |  |  |
| 4 | 消息计数 | U16 | 10d | 0~65535 |  |
| 5 | 源地址 | U16 | 12d |  |  |
| 6 | 目的地址 | U16 | 14d |  |  |
| 7 | 指令类型 | U8 | 16d | SAR 0.1m: 1 SAR 0.3m: 2 SAR 0.5m: 3 SAR 1m: 4 SAR 3m: 5 GMTI: 7 SPOT 0.1: 11 SPOT 0.3: 12 SPOT 0.5: 13 SPOT 1.0: 14 SPOT 3.0: 15 ISAR: 17 对海远距搜索：21 对海中远距搜送：22 对海中距搜索：23 对海中近距搜索：24 对海近距搜索：25 待机: 100 |  |
| 8 | 指令计数 | U8 | 17d |  |  |
| 9 | 图像行数 | U16 | 18d | 0~65535 |  |
| 10 | 图像列数 | U16 | 20d | 0~65535 |  |
| 11 | 图像可用标志 | U16 | 22d | FFFFH可用，其他不可用 |  |
| 成像中心时刻的惯导数据 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 字节定义 | 类型 | 地址 | 当量 | 说明 |
| 12 | 滚动角 | Int16 | 24d | 5.49334e-3° | 右滚为正，(-180, 180]° |
| 13 | 航向角 | Int16 | 26d | 5.49334e-3° | 左航为正，(-180, 180]° |
| 14 | 俯仰角 | Int16 | 28d | 5.49334e-3° | 抬头为正，(-90, 90]° |
| 15 | 导航经度 | Int32 | 30d | 8.38191e-8° | 东经为正，(-180, 180]° |
| 16 | 导航纬度 | Int32 | 34d | 8.38191e-8° | 北纬为正，(-90, 90]° |
| 17 | 导航高度 | Int16 | 38d | 9.3133e-6° | (-2000, 2000] |
| 18 | 北向速度 | Int16 | 40d | 0.02m/s | 北向为正，(-655m/s, 655m/s] |
| 19 | 天向速度 | Int16 | 42d | 0.02m/s | 天向为正，(-655m/s, 655m/s] |
| 20 | 东向速度 | Int16 | 44d | 0.02m/s | 东向为正，(-655m/s, 655m/s] |
| 21 | 成像时间，时 | U8 | 46d |  | [0, 59] |
| 22 | 成像时间，分 | U8 | 47d |  | [0, 59] |
| 23 | 成像时间，秒 | U8 | 48d |  | [0, 59] |
| 24 | 成像时间，毫秒 | U8 | 49d |  | [0, 59] |
| 25 | 备用 | U8 | 50d |  | 备用48字节 |
| 成像时的参数 |  |  |  |  |  |
| 26 | 图像左上点相对高度 | Int16 | 98d | 1m | [-2000, 60000] |
| 27 | 图像左下点相对高度 | Int16 | 100d | 1m | [-2000, 60000] |
| 28 | 图像右下点相对高度 | Int16 | 102d | 1m | [-2000, 60000] |
| 29 | 图像右上点相对高度 | Int16 | 104d | 1m | [-2000, 60000] |
| 30 | 图像中心点相对高度 | Int16 | 106d | 1m | [-2000, 60000] |
| 31 | 图像左上点经度 | Int32 | 108d | 8.38191e-8° | 东经为正，(-180°, 180°] |
| 32 | 图像左下点经度 | Int32 | 112d | 8.38191e-8° | 东经为正，(-180°, 180°] |
| 33 | 图像右下点经度 | Int32 | 116d | 8.38191e-8° | 东经为正，(-180°, 180°] |
| 34 | 图像右上点经度 | Int32 | 120d | 8.38191e-8° | 东经为正，(-180°, 180°] |
| 35 | 图像中心点经度 | Int32 | 124d | 8.38191e-8° | 东经为正，(-180°, 180°] |
| 36 | 图像左上点纬度 | Int32 | 128d | 8.38191e-8° | 北纬为正，(-90°, 90°] |
| 37 | 图像左下点纬度 | Int32 | 132d | 8.38191e-8° | 北纬为正，(-90°, 90°] |
| 38 | 图像右下点纬度 | Int32 | 136d | 8.38191e-8° | 北纬为正，(-90°, 90°] |
| 39 | 图像右上点纬度 | Int32 | 140d | 8.38191e-8° | 北纬为正，(-90°, 90°] |
| 40 | 图像中心点纬度 | Int32 | 144d | 8.38191e-8° | 北纬为正，(-90°, 90°] |
| 41 | 图像左上点斜距 | U16 | 148d | 1m | [0, 65535]m |
| 42 | 图像左下点斜距 | U16 | 150d | 1m | [0, 65535]m |
| 43 | 图像右下点斜距 | U16 | 152d | 1m | [0, 65535]m |
| 44 | 图像右上点斜距 | U16 | 154d | 1m | [0, 65535]m |
| 45 | 图像中心点斜距 | U16 | 156d | 1m | [0, 65535]m |
| 46 | 备用 | U8 | 158d |  |  |
| 47 | 像素间隙距离 | U8 | 159d | 0.01m | [0, 2.00]m |
| 48 | SAR成像下视角 | U16 | 160d | 0.01° | (-90, 90)° |
| 49 | SAR成像斜视角 | U16 | 162d | 0.01° | (-90, 90)° |
| 50 | 侧视方向 | U8 | 164d |  | 0x00:右侧视 0xFF:左侧视 |
| 51 | 备用 | U8 | 165d | 0.1m | 4字节 |
| 52 | 校验和 | U8 | 169d |  | 从第三字节开始累加至校验前最后一位，取低8位。 |
| 目标信息 |  |  |  |  |  |
| 53 | 目标数量 | U16 | 170d |  | SAR模式、SPOT模式、ISAR模式下固定为0。 GMTI模式、MMTI模式下为目标数量。 |
| 54 | 目标信息包 | U8[] | 171d |  | 见下方GMTI/MMTI目标信息包。总字节数为目标数量*目标信息包字节数。 目标信息包：35字节 |
| 图像信息 |  |  |  |  |  |
| 55 | 图像数据 | U8 | - |  | / |

GMTI/MMTI目标信息包

| 序号 | 字节定义 | 类型 | 地址 | 当量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目标编号 | U16 | 0d |  | 不同图像中通过相同编号追踪同一个目标 |
| 2 | 经度 | INT32 | 2d | 8.38191e-8° | 东经为正，(-180°, 180°] |
| 3 | 纬度 | INT32 | 6d | 8.38191e-8° | 北纬为正，(-90°, 90°] |
| 4 | 目标距离 | Double | 10d |  | 地距 单位：km |
| 5 | 目标速度 | Double | 18d |  | 单位：m/s |
| 6 | 方位 | Double | 26d |  | 目标相对于飞机航向角的夹角。(-180，+180°)，顺时针正 |
| 7 | 扫描方向 | U8 | 34d |  | 仅在MMTI模式下有效 顺时针：0 逆时针：1 |

三、主控软件目标识别

- 图像路径协议表

| 序号 | 字节定义 | 类型 | 字节数 | 精度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 帧头 | U16 | 2 | / | 0x5F5F |
|  | 数据长度 | U16 | 2 | / | 从数据长度后至帧尾前。 固定为293字节。 |
|  | 工作模式 | U16 | 2 | / | 0x00: SAR 0x01: ISAR |
|  | 识别类型 | U8 | 1 | / | 0x00: 车 0x01: 船 0x02: 飞机 |
|  | 图像编号 | U16 | 2 | / | 当前传输图像的图像编号 |
|  | 图像左上点经度 | Int32 | 4 | 0.0000001° | 东经为正，(-180°, 180°] |
|  | 图像左下点经度 | Int32 | 4 | 0.0000001° | 东经为正，(-180°, 180°] |
|  | 图像右下点经度 | Int32 | 4 | 0.0000001° | 东经为正，(-180°, 180°] |
|  | 图像右上点经度 | Int32 | 4 | 0.0000001° | 东经为正，(-180°, 180°] |
|  | 图像左上点纬度 | Int32 | 4 | 0.0000001° | 北纬为正，(-90°, 90°] |
|  | 图像左下点纬度 | Int32 | 4 | 0.0000001° | 北纬为正，(-90°, 90°] |
|  | 图像右下点纬度 | Int32 | 4 | 0.0000001° | 北纬为正，(-90°, 90°] |
|  | 图像右上点纬度 | Int32 | 4 | 0.0000001° | 北纬为正，(-90°, 90°] |
|  | 图像路径 | - | 256 | / | 图像路径，字符串长度为256 |
|  | 帧尾 | U16 | 2 | / | 0xFCFC |

四、目标识别主控软件

- 目标识别模块协议表

| 序号 | 字节定义 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 帧头 | U16 | 2 | 0x5F5F |
|  | 数据长度 | U16 | 2 | 从数据长度后至帧尾前。 6+31*目标数量字节。 |
|  | 工作模式 | U16 | 2 | 0x00: SAR 0x01: ISAR |
|  | 图像编号 | U16 | 2 | 当前传输图像的图像编号 |
|  | 目标数量 | U16 | 2 | 目标识别个数 |
|  | 目标信息 | U8[] | 6d | 详细定义见表3。 单个长度为31字节， 总长度为31*目标数量。 |
|  | 帧尾 | U16 | - | 0xFCFC |

- 目标信息协议表

| 序号 | 字节定义 | 类型 | 字节数 | 精度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标编号 | U16 | 2 | / | 当前传输目标的目标编号 |
|  | 目标类型 | U8 | 1 | / | 0x01：类型1 0x02：类型2 0x03：类型3 0x04：类型4 |
|  | 目标中心点X偏移 | U32 | 4 | / | X方向像素点偏移量 |
|  | 目标中心点Y偏移 | U32 | 4 | / | Y方向像素点偏移量 |
|  | 目标框宽度 | U32 | 4 | / | 单位：像素点个数 |
|  | 目标框高度 | U32 | 4 | / | 单位：像素点个数 |
|  | 目标中心点经度 | Int32 | 4 | 0.0000001° | 东经为正，(-180°, 180°] |
|  | 目标中心点纬度 | Int32 | 4 | 0.0000001° | 北纬为正，(-90°, 90°] |
|  | 目标置信度 | Float | 4 | / | / |